СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1

- Проект планировки и межевание территории. Графическая часть.

  - Чертёж красных линий на 1 л.

  - Чертеж планировки территории, на котором отображаются границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства на 1 л

- Положение о размещении линейных объектов

  - Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории села Воздвиженка для линейного объекта «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней).

Том 2

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

3.1. Фрагмент карты планировочной структуры с. Воздвиженка с отображением элемента планировочной структуры на 1 л.

3.2. Схема организации движения транспорта и пешеходов на 1 л.

3.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий на 1 л.

3.4. Схема отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам на 1л.

3.5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории на 1л.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории.

4.1. Пояснительная записка.

Том 3

5. Проект межевания территории

5.1. Основная часть проекта межевания территории

5.1.1. Чертёж межевания территории основной части проекта межевания территории на 1 л.

Том 4

5.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

5.2.1. Чертёж межевания территории материалов по обоснованию проекта межевания территории на 1 л.

6. Основания для подготовки документации по планировке территории

6.1. Основанием для подготовки настоящей Документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории села Воздвиженка для линейного объекта «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)» является:

Постановления администрации УГО № 293 от 10.02.2020г О подготовке Документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории села Воздвиженка для линейного объекта «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500» (в том числе искусственных сооружений на ней)».

6.2. Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки документации:

- Генерального плана Уссурийского городского округа, утверждённого решением от 26 мая 2009 № 52 Думы города Уссурийска « Об утверждении генерального плана Уссурийского городского округа»  Список изменяющих документов (в ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 04.06.2020 № 226);

- Правил землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа, утвержденных решением Думы города Уссурийска и Уссурийского района от 30.11.2004 № 104 «О правилах землепользования и застройки земель муниципального образования г.Уссурийск и Уссурийский район»  (в ред. Решения Думы Уссурийского городского округа от 22.12.2011 № 505-НПА);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утверждённых постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па;

- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 610-КЗ «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений органа исполнительной власти Приморского края»;

- Решение Думы Уссурийского городского округа от 04.12.2006г. №510-НПА «О Положении о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории Уссурийского городского округа»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29.10.2002 №150;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации и др. действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы;

- иные законодательные и нормативные правовые акты.

6.3. В соответствии с ГрК РФ настоящей Документацией утверждены следующие взаимосогласованные части:

- положение о размещении линейного объекта Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500». (далее – Положение);

- чертежи планировки территории.

В Положении о планировке территории утверждены:

- общие положения и исходно-разрешительная документация;

- сведения о линейном объекте и его краткая характеристика;

- характеристики развития системы социального обеспечения;

- характеристики развития транспортной инфраструктуры;

- характеристики реорганизации и развития инженерной инфраструктуры на территории;

- принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков по их реализации;

- плотность и параметры застройки территории;

- сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

В чертежах планировки территории утверждены:

- границы зон планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500»;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

7. Этапы реализации

7.1. Этапами реализации документации по планировке территории определены:

1) Первый этап.

Мероприятия первого этапа – Проект «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500».

2) Второй этап.

Мероприятия второго этапа –  строительство «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500».

7.2. Документация по планировке территории подготовлена с использованием материалов по обоснованию, которые содержат аналитические исследования и описания их результатов в области определения параметров:

1) планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.

Приложение

от __________________ №__________

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

- Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

1.1. «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500».

Общее направление системы канализации северо-западное, западное.

1.2. Основные технико-экономические показатели планируемого линейного объекта.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь территории в границах подготовки проекта планировки; | га | 3,17 |
| 2. | Зоны в границах проекта планировки по ПЗЗ | га |  |
|  | Зона жилой застройки сел (Ж 7) | га | 1,451 |
|  | Зона мест общего пользования (РЗ 1) | га | 0,583 |
|  | Зона городских лесов (ЕЛ 2) | га | 0,734 |
|  | Зона коммерческого и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) | га | 0,164 |
| . | Коммунально-складской зона (ПР 5) | га | 0,164 |
| . | Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) | га | 0,016 |
| . | Зона объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) | га | 0,063 |
| 3. | Линейный объект «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500» |  |  |
|  | Вид строительства | - | Реконструкция |
|  | Категория дороги |  | IV |
|  | Общая протяженность | км. | 1,246 |
|  | Общая протяженность в границах Уссурийского ГО | км. | 1,246 |
|  | Максимальная ширина в границах отвода | м. | 20 м. |
|  | Минимальная ширина в границах отвода | м. | 20 м |
|  | Граница санитарно-защитной зоны |  | определяются расчетами или измерениями |
| 3.1 | Мощность: |  |  |
|  | Пропускная способность | легк авт./ч | 2880 |
|  | Грузонапряжённость (коэффициент загрузки дороги) |  | 0,70 |
|  | Интенсивность | ед./сут | свыше 200-2000 |
| 4.. | Особые условия использования территории |  |  |
|  | Береговые полосы | кв.м. | 1520 |
|  | Прибрежная защитная полоса | кв.м | 3100 |
|  | Водоохранная зона | кв.м | 5700 |
|  | Охранные зоны от существующих сетей и объектов: | кв.м |  |
|  | - Связь | кв.м | 690,5 |
|  | - Водоснабжение | кв.м | 1803,5 |
|  | - Электроснабжение ВЛ 10 кВ | кв.м | 1389,9 |
|  | - Электроснабжение ВЛ 110 кВ | кв.м | 1135,1 |
|  | - Электроснабжение каб. 0,4 кВ | кв.м | 79,8 |
|  | Охранные зоны от ранее запроектированных сетей: | кв.м |  |
|  | - Охранная зона магистральных сетей газоснабжения | кв.м | 9723,0 |
|  | - Санитарно-защитные зоны от объектов коммунально-складского назначения | кв.м | 1982,9 |
|  | Объекты культурного наследия | кв.м | отсутствует |

1.3. Характеристики реорганизации и развития инженерной инфраструктуры на территории.

От перекрестка федеральной автодороги М60 «Уссури» линейный объект проходит по ул. Заречная через р. Репьевка к перекрестку с ул. Ленинская в с. Воздвиженка в западном, северо-западном направлении.

Также в границах полосы отвода, застроенной территории, расположены улицы, проезды с асфальтовым покрытием, инженерные коммуникации. Прилегающая территория представлена преимущественно жилой застройкой: малоэтажной и индивидуальными жилыми домами.

Документацией не предусматривается перенос существующих линейных объектов с территории строительства дороги.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Размещение планируемого линейного объекта устанавливается на территории Уссурийского городского округа села Воздвиженка.

- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Таблица 3. Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта в системе координат МСК 25.

| № | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1398756,93 | 446652,92 |
| 2 | 1398761,23 | 446677,55 |
| 3 | 1398955,78 | 446640,61 |
| 4 | 1399083,99 | 446618,68 |
| 5 | 1399166,07 | 446603,46 |
| 6 | 1399167,34 | 446603,30 |
| 7 | 1399615,12 | 446523,55 |
| 8 | 1399765,32 | 446473,06 |
| 9 | 1399993,70 | 446377,22 |
| 10 | 1399983,79 | 446354,27 |
| 11 | 1399756,64 | 446449,61 |
| 12 | 1399609,70 | 446499,12 |
| 13 | 1399163,56 | 446578,58 |
| 14 | 1399079,28 | 446594,13 |
| 15 | 1398951,22 | 446616,03 |
| 16 | 1398756,93 | 446652,92 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта

Данный проект не содержит планируемые линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству).

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границе зоны его планируемого размещения

В состав линейного объекта в границе зоны его планируемого размещения не входят объекты капитального строительства.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

На проектируемой территории нет существующих, строящихся, планируемых объектов капитального строительства.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письму Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края №65-03-17/1896 от 22.04.2020 в пределах рассматриваемой территории объекты культурного наследия федерального значения, в том числе объекты археологического наследия, и регионального значения, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, отсутствуют, см. Приложение 1.

Территория располагается вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного наследия, в том числе выявленных объектов археологического наследия, вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия федерального значения, в том числе объектов археологического наследия, и регионального значения, включенных в реестр, вне утвержденных границ зон охраны, в том числе объектов археологического наследия, и вне защитных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, включенных в реестр.

Руководствуясь п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, , что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Воздействие на атмосферу.

Основные объекты строительства не являются источниками загрязнения атмосферного воздуха и не входят в перечень предприятий и объектов, классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Установление санитарно-защитных зон для них необходимо только временное на период проведения земляных и строительно-монтажных работ. Загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемом районе источниками шума, вибрации, ультразвука, инфразвука, радиации отсутствуют. Местные строительно-климатические условия, метеопотенциал загрязнения атмосферы и наличие необходимых санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны допускают размещение объектов строительства на рассматриваемой территории. Принятые планировочные решения отвечают требованиям ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ, СанПин 2.1.6.575-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Данные необходимо уточнить при архитектурно-строительном проектировании.

Воздействие на геологическую среду.

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий, на момент проведения изысканий отсутствуют.

Таким образом, геологические и инженерно-геологические условия местности условно благоприятны для намеченной реконструкции, а воздействие на геологическую среду определяется как минимальное и практически не значимое. Необходимо учитывать потенциальную повышенную геодинамическую активность района.

Геоморфологические условия воздействия на рельеф.

В ходе строительства расширение ареала техногенно-антропогенного рельефа не произойдет. Значимых экзо- и эндогенных процессов заслуживающих внимания нет. Лесистость склонов сдерживает склоново-эрозийные и склоново-гравитационные процессы.

Воздействие на макро- и мезорельеф исключается. Рекультивационные работы по окончанию строительства устранят негативное влияние на микрорельеф местности (ГОСТ 17.5.3.05-84; ГОСТ 17.5,3.04-83; ГОСТ 17,5.1.03-86; ГОСТ 17.5.1.01-83; ГОСТ 26640-85).

Геоморфологические условия для реконструкции условно благоприятные.

Гидрогеологические условия, воздействие на поверхностные воды.

При реконструкции рекомендуется предусмотреть водозащитные мероприятия для защиты сооружений от воздействия подземных и поверхностных вод, согласно СНиП 2.02.01-83*, п. п 2.22.

Намеченная реконструкция не затрагивает поверхностных водоисточников, официальных зон морской рекреации. Проектные решения исключают негативное воздействие на поверхностные воды.

Почвенные условия, воздействие на почвенный покров.

Влияние антропогенного фактора на состояние почв и почвенного покрова в пределах исследуемого района фиксируется локально и последствия этого воздействия проявляются в разной степени и в разном направлении.

Нарушение почвенно-растительного покрова будет способствовать активному развитию эрозионных процессов, что может привести к деградации почвенного покрова вплоть до образования каменистых осыпей. При выполнении строительных работ необходимо строгое соблюдение противоэрозионных мероприятий.

Сами объекты предполагаемой застройки в ходе эксплуатации негативного воздействия на местный почвенный покров оказывать не будут, т.к. предусмотрены необходимые мероприятия по утилизации твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, и сбору и очищению ливневых вод.

По окончанию строительных работ обязательные рекультивационные работы полностью устранят почвонарушения.

Таким образом, почвенные условия благоприятны для реконструкции объекта и какие-либо значимые ограничения отсутствуют.

Воздействие отходов на окружающую среду

Отходы, образующиеся в процессе строительства, производственной деятельности и эксплуатации проектируемого объекта, находятся в твердой, жидкой и пастообразной форме. Отходы в твердой форме не являются летучими и не имеют выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, как от них самих, так и от мест их хранения.

Анализ инвентаризации мест образования и хранения отходов, а также разработанной для объекта нормативной документации, позволяет сделать вывод, что отходы, образующиеся и хранящиеся на предприятии, при своевременном сборе и транспортировке к специализированным местам размещения и утилизации, оказывают допустимое воздействия на окружающую среду.

Воздействие на растительный и животный мир

Район строительства находится на освоенной территории, поэтому воздействие на растительный и животный мир будет незначительным.

Участок работ не входит в природно-заповедные и лесопарковые зоны, на территории отсутствуют архитектурные и исторические памятники. На территории проектируемого объекта ценных видов древесной и кустарниковой растительности, зарослей ягод не произрастает.

В ходе выполнения работ планируемое воздействие на растительность связано с изъятием растительного покрова на участках строительства. Растительный покров рассматриваемого участка не уникален. Подобная растительность встречается на сильно нарушенных участках во многих других районах юга Приморского края.

Растительных и животных видов, занесенных в Красную книгу, на территории не обнаружено.

На участке обследования имеется злаково-разнотравный покров с преобладанием сорняков. Единично имеются деревья клена американского.    Охрана животного мира будет заключаться в соблюдении природоохранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, что косвенным образом снизит степень воздействия объекта на окружающую биоту.

В связи с нахождением части используемого под строительство КНС участка в водоохранной зоне р. Объяснения, необходимо соблюдать режим использования территории водоохранной зоны согласно Водному кодексу.

Для минимизации воздействия объекта на растительность и животный мир предусматриваются следующие мероприятия:

- весь почвенный слой в пределах выемок предварительно снимается, складируется в специально отведенных для этого местах и затем используется для рекультивации нарушенных в ходе строительства работ,

- границы территории, отведенной под строительство, должны соблюдаться на всем протяжении строительных работ,

- после окончания работ на всей площади строительной площадки необходимо убрать строительный мусор, отходы нефтепродуктов и другие токсические и т.п. вещества,

- использование при строительстве технологий, минимизирующих уничтожение растительности.

Экологическое состояние Территории.

Экологическое обследование показало, что территория по природным условиям и экологическому состоянию основных компонентов природной среды благоприятна для проведения реконструкции:

- поверхностные воды по всем показателям качества соответствуют нормам для водных объектов хозяйственно-питьевого использования;

-радиационный фон соответствует фону городских округов и не превышает допустимый уровень;

- почвы на всей территории по суммарному показателю загрязнения соответствуют допустимой категории загрязнения.

Воздействия опасных природных процессов и явлений для реконструкции нет.

Катастрофических гидрометеорологических процессов и явлений в районе работ нет.

Опасные гидрометеорологические явления, такие как: сильные ветры, осадки ливневого характера и гололедные явления происходят ежегодно и кратковременны.

Наводнения в районе работ, приводящие к опасным последствиям отсутствуют, в связи с малой водностью рек района. Район не подвержен влиянию цунами, не селеопасный. Активные проявления русловых процессов на водотоках отсутствуют.

В тектоническом отношении, в настоящее время, район спокойный. Каких-либо толчков, подвижек земной коры и трещин не наблюдалось. Район изысканий на основании СНиП 11-7-81 и в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ от 20.06.1995 № БЕ 19-15/24 и постановлением Администрации Приморского края от 29.11.1995 № 593 «Об утверждении территориальных строительных норм ТСН 22-801-95 ПК» отнесен к 6 бальной зоне по сейсмичности. Сейсмичность площадки строительства (СНиП 11-7-81п/1) – 6 баллов.

Особых мероприятий по предотвращению негативных явлений, возникающих при прохождении опасных гидрометеорологических процессов и явлений, не требуется.

Освоение земельных участков будет вестись при соблюдении всех природоохранных мероприятий. Каких либо строительных работ, значительно ухудшающих экологию окружающей среды, проводится не будет.

По окончанию проведения реконструкции дороги экологическая обстановка района восстановится в полном объеме.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В связи с тем, что проектируемая территория не подвержена чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не разрабатывается.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные геологические процессы (землетрясения, вулканическая деятельность, оползни, сели, грязевой вулканизм), опасные геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, разрушение вечной мерзлоты), опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, селевые потоки, снежные лавины, цунами, сгонно-нагонные явления), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения, реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивации территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Значительную угрозу для населения и объектов экономики страны представляют сейсмические опасности, так как более 25 % территории Российской Федерации с населением 20 млн. человек может подвергаться землетрясениям силой 7 баллов и выше. На сейсмоопасных территориях находится большое количество критически важных объектов и жилых зданий, которые имеют дефицит сейсмостойкости в 2-3 балла, что в случае сильного землетрясения может привести к их серьезным разрушениям.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют свыше 2,5 тыс. химически опасных объектов, более 1,5 тыс. радиационно-опасных объектов, 8 тыс. пожаро- и взрывоопасных объектов, более 30 тыс. гидротехнических сооружений и других объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для страны, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах проживают свыше 90 млн. жителей страны.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики страны и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Повышение уровня безопасности транспортной системы позволит повысить безопасность движения, полетов и судоходства, обеспечить эффективную работу аварийно-спасательных служб, подразделений гражданской обороны, специальных служб, достичь безопасного уровня функционирования инфраструктурных объектов транспорта, повысить уровень соответствия транспортной системы задачам обеспечения военной безопасности страны и тем самым создать необходимые условия для соответствующего уровня общенациональной безопасности и снижения террористических рисков.

Деятельность специализированных аварийно-спасательных служб во взаимодействии с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий будет осуществляться на уровне международных и национальных требований.

Будет повышен уровень защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, обеспечен более высокий уровень безопасности перевозок грузов, требующих особых условий.

Осуществление мер по обеспечению военной безопасности Российской Федерации для своевременного удовлетворения потребностей военной организации государства в транспортных услугах позволит достичь необходимого уровня мобилизационной готовности транспорта общего пользования (в том числе объектов двойного назначения), запасов государственного и мобилизационного резервов, подготовки комплекса мероприятий по техническому прикрытию и восстановлению всех видов транспортных коммуникаций, подготовке и техническому обслуживанию всех видов транспортных средств.

Помимо средств и мероприятий прямого обеспечения безопасности на транспорте огромное значение в достижении данной цели играет развитие средств и эффективных систем надзора в сфере транспорта. Без их совершенствования управление в сфере обеспечения безопасности транспортной системы будет лишено эффективной обратной связи.

Важную роль в достижении высокого уровня безопасности должно сыграть также обеспечение потребности транспортного комплекса в специалистах с высоким уровнем профессиональной подготовки, отвечающих требованиям безопасности и устойчивости транспортной системы.

9.1. Предложения по инженерной защите населения.

При проектировании и строительстве в вопросах инженерной защиты населения необходимо решать следующие задачи:

строительство средств коллективной защиты от современных средств поражения (защитные сооружения ГО);

инженерно-технические мероприятия обеспечивающие снижение возможных сильных разрушений и повреждений зданий и сооружений при землетрясениях;

создание систем улиц и дорог, обеспечивающих удобство, быстроту и маневренность передвижения в пунктах сбора людей (пункты сбора как внутри города, так и при обходе);

осуществление градостроительных и инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение пожарной опасности, возможных разрушений и повреждений, увеличение надежности работы коммунально-энергетических сетей.

9.2. Противообвальные мероприятия.

Основными обвально и оползне образующими факторами являются: изменение физико-механических свойств пород в результате выветривания, современные сейсмогравитационные процессы, деятельность подземных и поверхностных вод, хозяйственная деятельность человека.

Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования наиболее крутых склонов, укрепления нижней части склонов подпорными стенками, верхней части склона - плитами, экранами, камне улавливающими сетками, ограждения обвальных участков системой нагорных каналов.

9.3. Обеспечение эвакуации населения.

Инженерное обеспечение эвакомероприятий проводится силами гражданской обороны, а некоторые специальные задачи выполняются придаваемыми подразделениями войск гражданской обороны, инженерных и химических войск и подразделений РХБЗ, привлекаемых для инженерного обеспечения эвакомероприятий. В их состав входят:

- группы инженерной разведки;

- команды по ремонту и восстановлению дорог и мостов;

- сводные отряды механизации работ ГО.

Целью инженерного обеспечения эвакуации является создание необходимых условий для эвакуации населения из зон техногенных аварий и стихийных бедствий путем обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на маршрутах эвакуации и в районах размещения. Для обеспечения инженерных мероприятий при эвакуации населения в условиях завалов необходимо определять характер, плотность застройки, ширину улиц, средние расстояния между зданиями вдоль проезжей части.

- Красные линии.

На территории установлены красные линии. Отменять или изменять установленные красные линии проектом не предусматривается.

Информация по составу материалов по обоснованию проекта планировки территории приведена в информационно-справочных целях и не является утверждаемой.